# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# MINISTÉRIO PÚBLICO

# MEMORIAL DESCRITIVO

## LOCAÇÃO

## ESCRITÓRIO DE APOIO  - MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO SUL

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na adaptação do espaço locado para o escritório de apoio à atuação dos Ministérios Públicos do Sul, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º Andar, Sala 202, em Brasília, DF. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Limpeza permanente do local, durante e após a realização dos trabalhos.

2 – PAINÉIS E REVESTIMENTOS

- Fornecimento e colocação de divisórias do tipo piso teto, com 90mm de espessura, com painéis de vidros incolores duplos laminados com 6mm de espessura cada, incluindo micro persiana interna de alumínio, tipo slim 16mm, embutida entre os painéis, na cor a definir pela fiscalização. A estrutura da divisória deverá ser  em perfis de alumínio anodizado fosco;

- Fornecimento e colocação de porta divisória, de abrir, do tipo piso-teto, em MDP na cor branca, com 38mm de espessura, revestida em MDP em ambos os lados, batente de alumínio anodizado fosco e fechadura padrão do tipo La Fonte 515 ou similar e dobradiças em aço inox, incluindo todas as ferragens para o perfeito funcionamento do sistema;

- Substituição de placas perfuradas do forro de fibra mineral após remoção de luminárias, conforme projeto.

3 – INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

- Fornecimento e instalação de um detector de fumaça, similar aos existentes, incluindo fiação/tubulação necessárias, conforme ponto demarcado em planta baixa;

- Deslocamento de um detector de fumaça existente, conforme projeto.

4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Aproveitamento das instalações elétricas e de cabeamento estruturado existentes, em especial os quadros elétricos, luminárias, tomadas, interruptores, rack e pontos de voz/dados;

- Fornecimento e instalação de duas luminárias fluorescentes de embutir em forro modulado, padrão T5, para quatro lâmpadas de 14 W, com corpo em chapa de aço pintado na cor branca, refletor e aletas parabólicos em alumínio de alta refletância e elevado grau de pureza, semelhantes às existentes, com reatores 2 x 14 W na tensão nominal de 220 V, fator de potência mínimo de 0,98, fator de fluxo luminoso igual a 1,0 e distorção harmônica total (THD) máxima de 10 %; as lâmpadas possuirão temperatura de cor de 4000-4500K (luz do dia);

- Remoção das luminárias fluorescentes indicadas em projeto e reinstalação nos locais assinalados;

- Retirada das luminárias que não serão aproveitadas, para entrega ao proprietário da sala;

- Fornecimento e instalação de um interruptor simples aparente, com caixa, semelhante aos existentes, sobre perfil de divisória;

- Ligação do interruptor e luminárias com condutores elétricos de cobre rígido de 2,5 mm2, resistentes à chama (BWF), isolados em PVC 70°C para 450/750 V.

5 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Deslocamento de dois Fancoils, conforme projeto.

6– SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no pavimento e limpeza fina do local;

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2018.

Arq. HUGO GINO PASQUINI

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| Blocos autônomos |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Luminárias internas | fluorescentes tipo tubular não integradas (exceção c/reator integ. e incandesc.) | 1 ano |
| Luminárias externas | lâmpadas de 75 W ou maiores e seus reatores | 1 ano |
| Fluorescentes compactas | fluorescentes compactas com reator integrado (interna e externa) | 3 meses |
| Disjuntores |  | 2 anos |
| Interruptores e tomadas |  | 1 ano |
| Transformadores |  | 5 anos |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO AR CONDICIONADO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |