# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# MINISTÉRIO PÚBLICO

## REFORMA 11º PAVIMENTO - TORRE NORTE

## SEDE INSTITUCIONAL

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma parcial do 11º pavimento da Torre Norte do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, situado na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 80, em Porto Alegre, RS.

Os trabalhos serão obrigatoriamente realizados durante o recesso de final de ano no Ministério Público, de 20/12/2019 a 06/01/2020, totalizando no máximo 18 dias de execução da obra.

No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

1 - SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, durante e após a realização dos trabalhos.

2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 1 hora diária, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por todo o expediente diário e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras;

- Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados acima deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

- Proteção do ambiente externo à obra com lona, incluindo o piso de carpete existente, durante a execução dos trabalhos neste setor;

- Remoção de paredes de gesso acartonado, com arremates necessários, conforme projeto;

- Remoção de persianas de alumínio e de persianas tipo rolo com blackout, com reaproveitamento parcial, conforme projeto;

- Remoção cuidadosa de portas de madeira, para recolocação das mesmas em paredes novas de gesso acartonado, conforme projeto;

- Remoção de rodapés de madeira junto às paredes a demolir, com reaproveitamento nas paredes novas a executar.

4 - PAREDES E PAINÉIS

- Fornecimento e colocação de parede em gesso acartonado, completa, com perfis em aço galvanizado, isolamento acústico de lã de rocha com no mínimo 50mm de espessura, conforme projeto. Os painéis deverão ser executados de piso a forro.

5 - PISOS INTERNOS

- Fornecimento e colocação de rodapés em madeira, padrão louro freijó ou similares aos existentes, complementando as paredes novas de gesso acartonado a executar;

- Recolocação de rodapés removidos anteriormente.

6 - ESQUADRIAS

- Fornecimento e colocação de porta interna de madeira, padrão louro-freijó ou similar ao existente no local, lisa, completa, com marco, guarnições e ferragens, conforme detalhe;

- Recolocação de portas de madeira removidas anteriormente, conforme projeto;

- Recomposição de balcão em MDF com revestimento melamínico, conforme projeto, mntendo o padrão já existente.

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Na montagem dos novos gabinetes, fornecimento e instalação de oito interruptores, fornecimento e instalação de quatro novas luminárias fluorescentes, deslocamento de trinta luminárias e adequação dos comandos das luminárias, conforme os circuitos indicados no detalhe;

- Fornecimento e instalação de interruptores simples bipolares de embutir, modulares, na cor branca, montados em caixa de PVC com 50 x 100 mm, a 1,10 m de altura em relação ao piso, com baixada em eletroduto de aço galvanizado leve de 20 mm (3/4”), com terminação em curva sobre o forro;

- Fornecimento e instalação de luminárias 2 x 32 W, de embutir, próprias para forro modulado, com corpo em chapa de aço tratada e pintura epóxi na cor branca, refletor e aletas parabólicos de alumínio anodizado de alta refletância, reator eletrônico 220 V de partida instantânea e alto fator de potência, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W, T8, 220 V, 4000K (branco suave);

- Deslocamento de luminárias fluorescentes existentes, com aproveitamento das placas e perfis do forro;

- Adequação do comando das luminárias fluorescentes, conforme detalhe, com utilização de condutores elétricos de 2,5 mm2 isolados em PVC para 450/750 V, fornecidos nas cores padronizadas para duas fases, retornos e terra (os circuitos de iluminação são bifásicos em 220 V).

8 - PINTURA

- Preparação da parede da circulação e dos pilares e vigas dos novos gabinetes para repintura, conforme projeto, com eliminação de mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

- Aplicação de uma demão de selador sobre as paredes novas de gesso acartonado;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies preparadas para repintura;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno e para arremate das superfícies preparadas para repintura, onde necessário;

- Pintura interna sobre selador e sobre fundo preparador, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura de portas de madeira novas e reaproveitadas, com duas demãos de selador para madeira;

- Pintura de todos os rodapés de madeira, novos e existentes, com duas demãos de selador para madeira.

9 - SERVIÇOS DIVERSOS

- Fornecimento e colocação de persianas horizontais perfuradas de alumínio, largura 25mm, referência 2510538 Persol, cor Magnólia, ou similar, conforme projeto, mantendo o padrão já existente;

- Fornecimento e colocação de persianas do tipo rolô com blackout e bandô de alumínio, padrão existente, conforme projeto;

- Recolocação de persianas removidas anteriormente nos locais preestabelecidos, conforme projeto, incluindo recortes e arremates, caso necessários.

10 - SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no pavimento, incluindo a devida separação dos resíduos da construção civil gerados nas demolições;

- Limpeza fina do local.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2019.

Arq. HUGO GINO PASQUINI

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| Blocos autônomos |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e luminárias para poste | 2 anos |
| Interruptores e tomadas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO AR CONDICIONADO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |