# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA E MANUTENÇÃO

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CACEQUI

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma e manutenção predial do prédio das Promotorias de Justiça de Cacequi, situado na Rua Tiradentes, nº 178, em Cacequi, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I), critérios de quantificação e de medição (anexo II), lista de acabamentos (anexo III) e Registro Conforme Construído (anexo IV). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – MOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá proceder à mobilização da obra, com a adoção de todas as providências cabíveis necessárias ao início da obra. Nos serviços de mobilização incluem-se a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados.

2 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

3 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Instalação de placa de obra, logo no início da mesma, de acordo com as exigências do CREA/CAU, conforme detalhe a ser fornecido;

- Instalação de escritório/depósito para guarda de materiais, projetos, diários e documentos diversos;

- Execução de unidade sanitária provisória, para uso dos funcionários da obra;

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias;

- Instalação de andaimes metálicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para execução de serviços de manutenção e reforma nas fachadas, bem como nas áreas de estacionamento e internamente, onde necessário, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A sinalização e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com trabalhos de revestimento e pintura em todas as fachadas do prédio;

- Instalação de andaime suspenso por cabos (jaús) em parte da fachada sudoeste, para realização dos serviços de manutenção e pintura da caixa da escada. A montagem do jaú deverá ser precedida de projeto executivo elaborado por profissional legalmente habilitado, com fornecimento de ART de projeto. Sua instalação deverá ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com fornecimento de ART de instalação. Sua operação deverá ser executada por trabalhador devidamente treinado. A sinalização de segurança e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com trabalhos em todas as fachadas do prédio, inclusive as sem trânsito de pessoas e/ou veículos. O equipamento deverá ser devidamente ancorado junto à estrutura da edificação de modo a promover segurança aos usuários e atender as normas vigentes. O sistema de para-raios existente deverá ser preservado durante todo o processo de recuperação das fachadas com a utilização de andaimes suspensos. Qualquer dano ao mesmo deverá ser reparado pela empresa Contratada. A integridade dos telhados deverá ser também preservada, cabendo à empresa a reparação de quaisquer danos ocorridos nos mesmos;

- Instalação de tela de proteção em polietileno para fechamento de todo o perímetro do andaime tubular em utilização na reforma e manutenção das fachadas do prédio, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, bem como para fechamento de todo o perímetro do jaú (área frontal e laterais) em utilização na fachada sudoeste;

- Instalação de guincho de coluna com caçamba e capacidade mínima de 400Kg, para transporte vertical de materiais de construção. A mão de obra necessária ao içamento e remoção de materiais está inclusa na composição dos serviços citados nos grupos abaixo. A sinalização e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com transporte vertical de materiais. Deverão ser observadas todas as determinações constantes na NR-18.

4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 4,0 horas semanais, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 4 horas diárias e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados no caput deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

5 – PAREDES E PAINÉIS

- Execução de fechamento de vãos de ar condicionado com parede dupla em alvenaria de tijolos maciços 20x10x5cm, de cutelo, com vão de ar interno, devidamente amarradas, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de shafts verticais em painel de gesso acartonado, face simples, completos, com perfis em aço galvanizado, sem isolamento acústico, conforme projeto, para a passagem da rede frigorígena. Os shafts deverão ser executados de piso a forro, conforme projeto. A junção das placas deverá receber telas para juntas e massa para drywall. As paredes de alvenaria afetadas deverão ser devidamente arrematadas.

6 – COBERTURA

- Proteção da cobertura com lona, durante a execução dos trabalhos de substituição das telhas de fibrocimento por telhas termoacústicas de aluzinco;

- Remoção de telhas de fibrocimento da cobertura do prédio, sem reaproveitamento, para posterior execução de nova cobertura;

- Remoção de todos os elementos de funilaria da cobertura do prédio com telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento, conforme projeto;

- Execução de cobertura sobre estrutura de madeira existente, com telhas termoacústicas onduladas de aluzinco, espessura 0.50 mm, inclinação conforme projeto, com camada aderida de 30 mm de EPS, com as devidas cumeeiras, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de calhas em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte de 80 cm, em substituição às removidas anteriormente, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de rufos, sobrecalhas e algerozes em aluzinco, espessura 0.50 mm, com corte médio de 28 cm, devidamente vedados com mastique poliuretano, junto às platibandas e paredes do prédio existente, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte aproximado de 45cm, sobre todas as platibandas do telhado e sobre as vigas invertidas da laje de forro do reservatório superior;

- Fornecimento e instalação de grelhas flexíveis (ralos-abacaxi) sobre os bocais dos tubos de queda dos telhados.

7 – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

- Demolição de reboco danificado por umidade nas paredes da recepção/espera, copa, circulação e gabinete 1 do pavimento térreo, até a altura de 1,00m, a partir do piso, não sendo admitidas correções pontuais;

- Execução de reboco com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante;

- Demolição da impermeabilização existente sobre a laje do reservatório superior;

- Regularização de superfícies para impermeabilização com manta asfáltica;

- Execução de impermeabilização com manta asfáltica, espessura 4mm, na laje do reservatório superior. A impermeabilização deverá ser feita por empresa especializada, com a instalação de camada separadora (filme plástico) entre a manta e a proteção mecânica, sendo fornecida devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- Teste de estanqueidade da impermeabilização da laje do reservatório superior, conforme NBR 9574/2008;

- Execução de proteção mecânica sobre manta asfáltica, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 4cm;

- Preparação de superfícies para aplicação de Vedapren, incluindo limpeza e os arremates necessários;

- Aplicação de 06 demãos de Vedapren branco ou similar, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante, sobre a marquise do acesso secundário.

8 – PISOS INTERNOS

- Demolição de piso e soleira de basalto lustrado, no sanitário acessível público a ser reformado no pavimento térreo para substituição por pisos antiderrapantes, e da soleira sob a porta de ferro do acesso secundário a ser removida, conforme projeto, para substituição por soleira maior, adequada ao vão maior da porta nova que será colocada;

- Remoção de rodapés para execução de shafts em gesso acartonado, sem reaproveitamento;

- Remoção de rodapés para a correção da umidade junto às paredes da recepção/espera, copa, circulação e gabinete 1 do pavimento térreo com reaproveitamento e recolocação total após o término dos serviços;

- Execução de enchimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura média de 4 a 5cm, no sanitário público, cujo piso de basalto lustrado será substituído por piso cerâmico, incluindo a soleira.  O acabamento final deverá ser plano, áspero e sem fissuras;

- Fornecimento e colocação de piso cerâmico classe A, com COF Classe II, tamanho 45x45cm, modelo Habitat, cor a definir pela Fiscalização, Marca Eliane, ou similar, no sanitário acessível público com substituição do piso, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de soleira cerâmica no sanitário acessível público com troca de piso (cuja porta abre para fora), conforme projeto;

- Remoção de pisos de basalto lustrado soltos na circulação do 2º pavimento, e posterior recolocação, com reposição de material danificado, se necessário;

- Fornecimento e colocação de soleira de basalto polido lustrado junto à porta nova de ferro do acesso secundário, conforme projeto;

- Rejuntamento de pisos de basalto lustrado na circulação do 2º pavimento, conforme orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de rodapés laminados de madeira, iguais aos existentes, após execução dos shafts em gesso acartonado, conforme projeto.

9 – REVESTIMENTOS

- Retirada total do revestimento de azulejos no sanitário acessível público do térreo, para substituição;

- Demolição de reboco interno no entorno dos vãos de ar condicionado que serão fechados com alvenaria, com no mínimo 10cm de largura em todo o perímetro do vão, para execução de argamassa de recuperação;

- Demolição do reboco externo das fachadas (parede do reservatório superior sem plaquetas, face interna de todas as platibandas e embasamentos do prédio), exceto da parede rebocada da divisa sudoeste, bem como contenções do acesso principal, área cívica, base dos mastros e contenções da rampa para deficientes, conforme projeto de fachadas, para realização de novo revestimento. O revestimento deve ser demolido até exposição total das alvenarias. As demolições compreendem todos os serviços afins ou correlatos necessários à sua perfeita execução, mesmo que não relacionados. Este serviço deverá ser feito de maneira cuidadosa, com a utilização de ferramentas adequadas, preservando os elementos que não serão retirados. Os elementos fixados nas fachadas, como tubulações e luminárias, deverão ser removidos antes da demolição e recolocados após sua finalização. Todo o entulho resultante das demolições deverá ser transportado e descartado em local apropriado;

- Execução de reboco interno com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante, nos fechamentos de vãos de ar condicionado e seus arredores;

- Aplicação de chapisco no traço 1:3 de cimento e areia grossa, espessura 5mm, nos fechamentos externos de vãos de ar condicionado e em toda a área externa com reboco demolido, sobre as alvenarias;

- Execução de emboço áspero sobre chapisco externo novo das fachadas no fechamento de vãos de ar condicionado, para posterior revestimento com plaquetas cerâmicas, conforme projeto de fachadas, no traço 1:4 de cimento e areia média com impermeabilizante, espessura 15 mm;

- Execução de massa única mista sobre chapisco externo novo das fachadas (parede do reservatório superior sem plaquetas, face interna de todas as platibandas e embasamentos do prédio), contenções do acesso principal, área cívica, base dos mastros e contenções da rampa para deficientes, bem como sobre chapisco já existente dos muros das divisas laterais (até a grade que divide o estacionamento do restante do terreno) e da parede do prédio vizinho da divisa nordeste, desempenada após cura, no traço 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, com adição de impermeabilizante e fibras sintéticas de polipropileno (200g de fibra para 50kg de cimento), na espessura 20 mm;

- Substituição do revestimento danificado dos capeamentos de concreto das platibandas do telhado, onde necessário, para posterior capeamento metálico, incluindo raspagem e remoção de todo o revestimento e execução de novo reboco, com adição de adesivo Bianco ou similar, para melhor aderência;

- Correção de fissuras de paredes e forros internos, onde necessário, incluindo abertura em V ao longo da trinca, limpeza do local, aplicação de multimassa Tapa-Tudo marca Renner ou similar com espátula e posterior regularização da superfície com massa corrida, após secagem da massa;

- Correção de fissuras internas nas paredes do sanitário acessível público, onde necessário, incluindo escarificação da área ao redor da fissura, aplicação de tela adesiva de poliéster e reconstituição do revestimento com argamassa;

- Correção de fissuras na contenção sob o gradil no final do estacionamento, com grampeamento metálico e reconstituição do reboco do local;

- Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico para paredes (azulejo) liso, branco acetinado, 30x40cm, classe A, marca Eliane ou similar, assentado a prumo com argamassa colante, até o forro no sanitário acessível público do pavimento térreo, conforme projeto. Outras dimensões de azulejos poderão ser utilizadas, mediante consulta à Fiscalização;

- Execução de prospecção de som cavo em todas as fachadas, conforme projeto, para identificação e remoção do revestimento de plaquetas passível de desprendimento;

- Remoção cuidadosa do revestimento de plaquetas cerâmicas com possibilidade de queda detectado na prospecção, considerando reaproveitamento das peças removidas;

- Colocação de plaquetas cerâmicas removidas anteriormente. As plaquetas deverão ser assentadas com argamassa colante flexível AC-III e rejuntadas com rejunte específico de boa qualidade, nas mesmas cores das plaquetas;

- Fornecimento e colocação de plaquetas cerâmicas, conforme padrão e tonalidades existentes, sobre emboço áspero novo das fachadas com plaquetas. O início do serviço de assentamento deverá ser previamente comunicado à Fiscalização, pois ficará a cargo desta o aceite do material e mão de obra, podendo solicitar que o serviço seja refeito, se julgar o resultado final insatisfatório;

- Limpeza das plaquetas das fachadas, com rejuntamento novo onde necessário, a fim de impedir infiltrações pelas paredes para o interior do prédio;

- Substituição de todas as juntas de dilatação das fachadas de plaquetas, com remoção do material existente, corte e limpeza da junta e preenchimento com filete de poliestireno e mastique poliuretano;

- Fornecimento de peitoril de basalto polido lustrado junto ao medidor de energia, com caimento e pingadeira de aproximadamente 1 cm.

10 – ESQUADRIAS

- Remoção da porta de madeira do sanitário público, sem reaproveitamento;

- Remoção de todos os rodameios de madeira, sem reaproveitamento, exceto os rodameios da recepção,  que não serão removidos. Teremos a remoção de parte dos rodameios da recepção para execução do shaft em gesso acartonado com recolocação após a execução do shaft;

- Fornecimento e colocação de porta-pronta interna de madeira, laminada, lisa, semi-oca e com acabamento envernizado de fábrica, no sanitário público, conforme projeto e detalhes, padrão similar às já existentes, com aprovação da fiscalização. As fechaduras utilizadas deverão ser de primeira linha, marca Papaiz – modelo MZ30 Standard ou similar, caixa 55 – alto tráfego. Para utilização de outras marcas e modelos, deverão ser apresentadas as devidas amostras à Fiscalização;

- Remoção, ajuste da folha e recolocação do portão de grade de ferro entre o estacionamento e o pátio dos fundos, que se encontra pegando na fechadura e/ou no piso e não fecha corretamente;

- Remoção da porta de ferro do acesso secundário, sem reaproveitamento;

- Remoção da grade de ferro interna do sanitário público, para substituição do revestimento cerâmico, com recolocação ao final dos trabalhos;

- Fornecimento e colocação de grade interna de ferro em todas as janelas do 2º pavimento que se encontram sem grade, chumbadas no concreto, com ferros  mínimo ½ a cada 13cm (eixo), com barras horizontais de reforço, conforme projeto e detalhes. Na janela JA1 da sala de reunião do 2º pavimento a grade interna deverá permitir que a janela sirva como rota de fuga em caso de incêndio, possuindo a mesma fechadura e dobradiças que a tornem pivotante;

- Fornecimento e colocação de porta de ferro tubo metalon, de abrir, com fechadura kit tetra-chave 190 (uma unidade principal e duas auxiliares), marca Papaiz ou similar, e vedação de alumínio e borracha na base externa da folha, junto ao piso, no acesso secundário, conforme projeto e detalhe;

- Regulagem, limpeza e lubrificação da porta pantográfica de ferro do acesso principal;

- Remoção total de vedação com silicone e/ou mastique poliuretano existente em todas as janelas, através de raspagem, a fim de permitir nova vedação com mastique poliuretano;

- Substituição da vedação interna de todas as janelas de alumínio, incluindo os seguintes serviços: remoção da vedação atual com EPDM; remoção dos vidros da esquadria; aplicação de fita dupla-face nos vidros; recolocação dos vidros na esquadria; colocação de nova vedação no lado interno, com borracha de EPDM padrão similar às removidas;

- Vedação do perímetro externo de todas as janelas de alumínio e das luminárias e pontos elétricos externos das fachadas com mastique poliuretano na cor preta, sendo expressamente vedado o uso de silicone.

- Substituição da escova veda-frestas das janelas de alumínio, tamanho 7,5x10mm, incluindo limpeza e remoção de resquícios antes da colagem da escova nova;

- Substituição do puxador de alumínio danificado na janela do sanitário acessível público do pavimento térreo;

- Substituição de lixeira em malha de tela otis, 1,00x0,60x0,60 m, conforme projeto e detalhe;

- Fornecimento e colocação de vidro pontilhado, espessura 4mm, na porta nova do acesso secundário, fixado com EPDM;

- Substituição de molas de piso para porta de vidro temperado do acesso principal. As molas novas deverão ser do mesmo modelo e marca das substituídas, de forma que se encaixem perfeitamente nas ferragens existentes, sem folgas, garantindo o perfeito funcionamento das portas;

- Substituição de película de proteção para vidros nas janelas demarcadas em projeto, com filme espelhado e cobertura resistente a riscos, indicada para controle solar e privacidade, com rejeição de 60% da energia solar, retenção de 98% dos raios ultravioleta e transmissão de 20% da luz visível;

- Recuperação dos puxadores de madeira da porta de vidro temperado do acesso principal, incluindo preparação para pintura e pintura com duas demãos de selador para madeira;

- Fornecimento e instalação de fita adesiva amarela de sinalização na porta de vidro temperado do acesso principal, em ambos os lados da mesma.

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 – Resumo

- Todas tomadas elétricas, tomadas de lógica, interruptores e tampas cegas deverão ser substituídas por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender o padrão NBR 14136;

- Substituição das lâmpadas incandescentes por led;

- Substituição das luminárias 2x32W fluorescentes por luminárias led tipo painel;

- Substituição das luminárias externas por novas de alumínio e vidro;

- Substituição das luminárias de emergência por novas;

- Substituição das luminárias globo por painéis led redondos de sobrepor;

- Substituição do projetor da fachada por novo de alta durabilidade com grade de proteção;

- Instalar ponto elétrico para purificador de água na Espera;

11.2 – Tomadas e Interruptores

- Todas as tomadas elétricas, tomadas de rede lógica, interruptores e espelhos cegos do prédio deverão ser substituídos por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender a NBR 14136. Modelo de referência: linha Miluz da Schneider Electric.

  - Nas copas, as tomadas elétricas serão substituídas por tomadas 2 P+T de 20 A, duas tomadas por espelho;

  - Para uso geral serão do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para informática, serão duplas do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para os splits, serão do tipo 2 P+T de 20 A;

  - Os interruptores serão de capacidade mínima de 10A e 250V;

- Antes da instalação, os modelos de tomadas e interruptores devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- Todas as tomadas elétricas também deverão ser identificadas com o número do circuito, conforme seu quadro elétrico;

- Todas as tomadas dos splits deverão ser deslocadas para uma altura ao lado dos splits. As tomadas elétricas serão de embutir do tipo 2 P+T de 20 A, com caixa estampada de 50 x 100 mm; ligação com três condutores de cobre de 2,5 mm2 isolados em PVC 70° 450/750 V, para fase, neutro e terra, protegidos por eletroduto corrugado de PVC de 15 mm (1/2”), embutido na alvenaria;

- As tomadas remanescentes dos splits deverão ser fechadas por placa cega;

- As tomadas de lógica devem possuir as características mínimas da ANSI/TIA/EIA-568B.2 categoria 5e e a FCC parte 68.5 (Interferência Eletromagnética) e certificação UL LISTED e UL VERIFIED; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), provida de protetores traseiros para as conexões, vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro; contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance elétrica; terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector. Fabricantes como referência de produto, padrão de qualidade e modelo: Furukawa.

- Nas tomadas de lógica deverão ser feitas nova identificação dos pontos;

- No térreo:

  - Na copa, as tomadas elétricas serão substituídas por tomadas 2 P+T de 20 A, duas tomadas por espelho;

  - Na sala de Espera, deverá ser instalada uma tomada simples para o purificador de água, partindo da tomada já existente, circuito 6, com caixa estampada de 50 x 100 m, ligação com três condutores de cobre de 2,5, isolados em PVC 70° 450/750 V, para fase, neutro e terra, protegidos por eletroduto corrugado de PVC de 15 mm (1/2”), embutido na alvenaria;

- Instalação de DR nos circuitos de tomadas da copa e banheiros, no térreo nos circuitos 04, e 08; no 2° pav. no circuito 10. Os barramentos horizontais inferiores do quadro elétrico deverão ser adequados para instalação dos DRs, devendo ser identificados com etiquetas “DR-xx”, sendo xx o número do circuito;

- Os espelhos dos sensores de alarme também deverão ser substituídos.

  - Antes de iniciar esta substituição deverão contatar a fiscalização para que a mesma, através da Unidade de Vigilância Patrimonial do MP, informe a empresa terceirizada responsável pelo monitoramento da central de alarme de intrusão;

  - A contratada dever acordar com esta empresa de vigilância a melhor forma de proceder para que o sistema de alarme fique sempre operacional;

  - Ao substituir os espelhos, a contratada deve refixar os sensores da mesma forma e posição que estavam anteriormente, também seguindo a orientação da empresa de vigilância.

11.3 - Substituição de lâmpadas e luminárias

- Substituição das lâmpadas incandescentes por LED, inclusive nas áreas externas;

- Antes da instalação, os modelos de lâmpadas e luminárias LED devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas e aprovação;

- As luminárias fluorescentes 2 x 32 W, serão substituídas por luminária led tipo painel de sobrepor;

  - As luminárias serão painéis led, com dimensões 30x120cm, potência máxima de 36W, acabamento da luminária em alumínio Ral9003, difusor de poliestireno, tensão de trabalho de 100 a 277V, 60 Hz, fluxo luminoso mínimo de 4400lm, temperatura de cor de 4000K, ofuscamento (UGR) menor de 19, IRC mínimo de 80, ângulo de abertura ≥ 90°, fator de potência ≥ 0,90, distorção harmônica total (THD) ≤ 20%, vida útil ≥ 50.000 horas com L70B50 a 25°C, grau de proteção mínimo IP20 e garantia do fabricante mínima de 5 anos. Marca/modelos de referência: Ledvance Panel Performance UGR G6 – ref: 7021928;

  - O kit de sobrepor da luminária deverá ser em alumínio, pintado na mesma cor da luminária;

- As luminárias tipo globo de teto, existentes nos sanitários e entrada do prédio, serão substituídas por painel de led redondo de sobrepor:

  - com potência máxima de 18W, fluxo luminoso mínimo de 1300lm, temperatura de cor de 4000K, tensão de operação de 100 a 240V, dimensões máximas de 225mm de diâmetro por 50mm de altura, vida útil de 30.000h, 2 anos de garantia do fabricante, modelo de referência: Ledvance Downlight Slim RD 18W 4000L WT – ref: 7021582; Philips DN017B D200 15W 1550lm 4000K WV RD ND; ou Philips DL252 Downlight Redonda 18W Luz Branca Quente (4000K) Bivolt (DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV);

- Nos outros pontos de luz com soquete E27, apliques nos satinários, luminárias externas, depósito e reservatório, as lâmpadas deverão ser substituídas por lâmpadas de LED tipo bulbo, com potência nominal entre 9 e 11 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 900 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 150°, fator de potência ≥ 0,80, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem e garantia do fabricante mínima de 2 anos. Marca/modelos de referência: Osram Led Superstar Classic A (SST CLAS A 9.5W/4000K E27), Philips Standard LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR;

- Substituição das luminárias de emergência por novos blocos autônomos de 30 LEDs, com fluxo luminoso total de 100 lm, bateria de íon de lítio de 1 Ah, autonomia mínima de 3 horas com luminosidade máxima e garantia mínima de 1 ano.

- Substituição das luminárias externas tipo tartaruga; deve ser de alumínio injetado, vedada, com visor de vidro frisado, grade de proteção, pintura eletrostática na cor branca, soquete E27 e IP44. Marca/modelo de referência: Germany Iluminação – Tartaruga Munich Alumínio E27 Lente Vidro – Branca.

11.4 - Instalação de projetor

- O projetor existente na frente do prédio será substituído; será instalado sobre a base de concreto existente, protegidos por grade em tela Otis; a fotocélula deverá ficar na caixa existente atrás da mureta, de forma que a luz do projetor não o desligue;

  - Os projetores serão de Led, com corpo em alumínio na cor preta, IRC >79%, tensão de trabalho de 120 a 277V, IP65, vida útil média L70B50 de 50000h; será de 30W e com no mínimo 3000lm, temperatura de cor de 3000K. Fabricantes/modelos de referência: Philips/BVP152 30W, Ledvance Floodlight PFM 30W – ref: 7016873.

12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Remoção de aparelhos e metais sanitários do sanitário acessível público, bem como das torneiras dos lavatórios dos demais sanitários, sem reaproveitamento;

- Remoção das barras de apoio e dos acessórios do sanitário acessível público, sem reaproveitamento (exceto o espelho, que será recolocado), bem como das papeleiras e dispensers para sabonete líquido em abs dos demais sanitários, para substituição;

- Adequação das instalações hidráulicas do sanitário público e da copa, com ampliação da rede existente para alimentar os pontos dos purificadores de água a serem instalados na recepção e na copa, conforme projeto, com fornecimento de tubulações e conexões novas e os arremates necessários. Toda a instalação de água fria será em PVC classe 15, nas bitolas indicadas, embutidas nas paredes. As tubulações deverão contar com conexões apropriadas, não sendo aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

- Substituição das tampas (grelhas) das caixas sifonadas e ralos de todos os sanitários, por grelhas em inox do tipo abre/fecha;

- Limpeza das caixas de inspeção pluvial do terreno, com desobstrução das tubulações e retirada do material acumulado nas caixas;

- Fixação de lavatórios e vasos soltos, incluindo aplicação de mastique poliuretano branco entre louças e paredes/pisos;

- Fornecimento e instalação de torneira para lavatório no sanitário público, cromada, do tipo monocomando, com fechamento automático temporizado, marca DOCOL, Linha Pressmatic Benefit LEED 1,8LPM, referência 00592706 ou similar;

- Fornecimento e instalação de torneira para lavatório nos sanitários comuns, cromada, do tipo de mesa, com fechamento automático temporizado, marca Deca, linha Decamatic, Ref: 1173C ou similar;

- Fornecimento e instalação de bacia sanitária do tipo caixa de descarga acoplada linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal (para pessoa com deficiência), referência P-515.17 ou similar, com tampa e assento plástico também na cor branca;

- Substituição de assentos sanitários plásticos, na cor branca, nos sanitários comuns, similares aos existentes;

- Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa, marca Deca - linha Vogue Plus, referência L-510 e C-510 ou similar, na cor branca, no sanitário acessível público, conforme detalhe;

- Fornecimento e instalação de porta-papel toalha em ABS de alta resistência, na cor branca, interfolhado para folha, tamanho 23x20cm, com duas dobras, marca Jackwall ou similar, em todos os sanitários, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de dispenser para sabonete líquido em ABS de alta resistência, na cor branca, com capacidade para 450ml, marca Jackwall ou similar, em todos os sanitários;

- Substituição de papeleiras metálicas do sanitário de serviço e sanitário masculino do pavimento térreo e dos sanitários masculino e feminino do 2º pavimento, similares às existentes;

- Fornecimento e instalação de papeleira de louça embutida junto à bacia sanitária, no sanitário acessível público, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de barras de apoio no sanitário acessível público, em aço inox diâmetro 32mm, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Recolocação de espelho no sanitário acessível público.

13 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Remoção de aparelhos de ar condicionado de janela e do ar condicionado tipo split da recepção, conforme projeto. Os aparelhos removidos deverão ser devidamente embalados com todas as peças e acessórios com utilização de filme plástico e armazenados dentro do prédio, em local apropriado, para posterior recolhimento pela Unidade de Manutenção da PGJ;

- Abertura de furos em paredes de alvenaria e em lajes de concreto, onde necessário, para passagem da rede frigorígena, conforme projeto de climatização, incluindo arremates;

- Rasgo em alvenaria para embutimento da rede frigorígena, conforme projeto de climatização, incluindo a demolição de reboco nas laterais do rasgo, totalizando no mínimo 25cm de largura em todo o comprimento da rede embutida, aplicação de tela adesiva de poliéster e reconstituição do reboco interno com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante;

- Execução de drenos para splits com tubo de PVC 25mm, com as devidas conexões, embutidos na face interna das paredes de alvenaria (até as redes de drenagem já existentes e/ou tubos de queda pluvial mais próximos),  conforme projeto de climatização;

- O isolamento com espuma elastomérica e com fita plástica de proteção dos tubos de cobre sem costura que interligam as unidades evaporadoras e condensadoras deverá ser interrompido antes da entrada na unidade evaporadora, somente o suficiente para que o material da tubulação possa ver verificado pela Fiscalização;

- Demais considerações conforme memorial específico.

14 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

- Recuperação de pilaretes danificados dos gradis da divisa frontal e do portão basculante de grade de ferro de acesso ao estacionamento, com substituição das partes danificadas e aplicação de fundo antioxidante, conforme orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de gradil de ferro, chumbado/fixado sobre muros e gradis existentes, com ferros Æ mínimo ½² a cada 13 cm (eixo), com barras horizontais de reforço e pilaretes de ferro 10x10 cm, conforme projeto e detalhe específico;

- Demolição de contrapiso de concreto no passeio público junto ao rebaixo do meio-fio (rampa de acesso ao estacionamento), conforme projeto, para correção de níveis e posterior execução do contrapiso;

- Remoção de basalto irregular no passeio público, junto ao rebaixo do meio fio (rampa de acesso ao estacionamento), para a reconstrução do acesso ao estacionamento em concreto armado, sem reaproveitamento;

- Remoção de blocos de concreto sextavados em toda a área do estacionamento, sem reaproveitamento;

- Aterro manual do terreno, devidamente compactado, para execução da nova pavimentação do estacionamento, conforme projeto;

- Execução de leito de brita, espessura 5 cm, para assentamento das pavimentações de basalto novas e reaproveitadas;

- Execução de leito de pedrisco, espessura 10cm, para assentamento das pavimentações de blocos de concreto intertravados maciços;

- Fornecimento e colocação de espelhos em basalto serrado nas escadas do acesso principal e secundário;

- Fornecimento e colocação de pavimentação de blocos de concreto maciços intertravados, espessura 8 cm, em substituição aos sextavados, em toda a área do estacionamento, conforme projeto;

- Execução de contrapiso de concreto armado, no passeio público junto ao rebaixo do meio fio para o acesso de veículos, com consumo de cimento de 250kg/m³, espessura 10cm, conforme projeto;

- Recuperação de pavimentação de basalto irregular com afundamento no passeio público, incluindo remoção cuidadosa das pedras, complementação e compactação de aterro (de forma que a base para assentamento da pavimentação fique completamente restaurada), nivelamento da base, execução de leito de brita e recolocação das pedras (com reposição de material danificado, se necessário);

- Limpeza profunda de todas as pavimentações externas de basalto e concreto, com jato d'água de alta pressão e água sanitária;

- Recuperação do rejunte das pavimentações externas de basalto, onde necessário, após limpeza profunda.

15 – PINTURA

- Preparação de todas as superfícies internas e externas para repintura, com eliminação de mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

- Lixamento de todas as superfícies de ferro para repintura;

- Aplicação de uma demão de selador sobre as superfícies internas e externas com reboco novo, bem como sobre painéis novos de gesso acartonado;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies internas e externas que serão repintadas, exceto as que receberam selador;

- Aplicação de uma demão de fundo antioxidante sobre as superfícies de ferro novas e existentes;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno, sobre fundo preparador para forros de gesso e para arremate das superfícies preparadas para repintura, onde necessário;

- Aplicação de duas demãos de massa acrílica sobre todas as paredes das fachadas do prédio com reboco e no pilar redondo do acesso principal, para regularização da superfície antes da pintura;

- Pintura geral interna e externa, incluindo todas as faces do muro da divisa sudoeste, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas e do tipo semi-brilho para áreas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura de revestimento de plaquetas das fachadas com duas demãos de produto hidrorrepelente, marca Jimo Água Repelente, Água Repelente da Renner ou similar. O produto deverá ser aplicado rigorosamente conforme instruções do fabricante, após lavagem e limpeza da superfície e somente quando esta estiver completamente seca;

- Pintura com duas demãos de tinta esmalte epóxi, linha Premium, sobre as plaquetas novas dos vãos fechados de ar condicionado, conforme tonalidade existente nas demais plaquetas das fachadas, com aprovação prévia da cor pela Fiscalização;

- Pintura geral de esquadrias e elementos de ferro, novos e existentes, com duas demãos de tinta esmalte linha premium, do tipo acetinado para superfícies internas e brilhante para superfícies externas, em cores a definir pela Fiscalização. Os CDs e caixas de passagem deverão ser pintados na cor das alvenarias, a tubulação de hidrantes, se houver, na cor vermelha e os tubos de queda pluviais e calhas, quando aparentes, deverão ser pintados na cor das plaquetas e/ou da estrutura da cobertura do estacionamento ou passarela, conforme o caso;

- Pintura geral de esquadrias e elementos de madeira novos e existentes, inclusive rodapés e os rodameios que permanecerem, com duas demãos de selador para madeira;

- Pintura de faixas delimitadoras de estacionamento no piso e de numeração dos boxes no piso, com tinta brilho para utilização externa, na cor amarela, conforme projeto.

16 – SERVIÇOS DIVERSOS

- Remoção da persiana de tecido da escada, para substituição;

- Fornecimento e colocação de persiana vertical de PVC, lâmina 90 mm, linha Novo Bright da Persol, cor cinza claro, ou similar (desde que com autorização da Fiscalização), junto à janela da escada, conforme orientação da Fiscalização. As persianas deverão ultrapassar o vão em 10 cm em cada direção, na largura e na altura. Deve-se verificar com a Fiscalização o sentido de abertura da persiana;

- Fornecimento e colocação de placa em acrílico branco leitoso, espessura 2 mm, fixada com fita dupla-face, para sinalizações diversas, conforme detalhe;

- Substituição de letreiro de fachada em latão, com 37 unidades, por letras tamanho 10x12cm em aço inox 304 tipo caixa. O aço inox deverá ser puro, sem liga de ferro, de forma que não aceite ímã, podendo inclusive ser feito, pela Fiscalização, o devido teste que assegure a qualidade do material;

- Substituição de numeração de prédio, com 3 unidades, por números em aço inox 304 tipo caixa. O aço inox deverá ser puro, sem liga de ferro, de forma que não aceite ímã, podendo inclusive ser feito, pela Fiscalização, o devido teste que assegure a qualidade do material;

- Substituição de brasão oficial do Estado por brasão de 60cm, em alumínio fundido, com acabamento oxidado.

17 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no prédio. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza fina do local;

- Desmobilização da obra, com desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.

Porto Alegre, 17 de março de 2025.

Engº. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO AR CONDICIONADO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

ANEXO II

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO

- DESPESAS DIVERSAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Limpeza permanente da obra-local:

- Os custos com limpeza permanente da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição.

Andaime metálico do tipo tubular:

- Considerada na composição dos custos do item a locação de 2 unidades de andaime tubular tipo torre, incluindo montagem inicial e desmontagem final, deslocamentos e transporte do equipamento para a execução dos serviços vinculados à sua utilização.

- Os custos com locação de andaime metálico do tipo tubular serão pagos conforme a evolução financeira dos serviços vinculados à sua utilização, dispostos nos itens 9.15 e 15.9 do orçamento, no percentual aferido na medição.

Andaime suspenso tipo jaú (balancim):

- Considerados na composição dos custos do item a locação de 1 unidade de balancim manual de até 5,00m de comprimento, o projeto e ART’s de projeto e de execução, a montagem inicial e desmontagem final incluindo o transporte do equipamento, bem como as operações de troca de posição do balancim, estabelecidas conforme planta de cobertura, e previstas considerando a execução de todos os serviços necessários no pano da fachada em intervenção antes de novo deslocamento do jaú.

- Os custos do andaime suspenso serão pagos conforme a evolução financeira dos serviços vinculados à sua utilização, dispostos no item 15.8 do orçamento, no percentual aferido na medição.

Proteção com tela andaime do tipo tubular e andaime suspenso tipo jaú:

- O critério de quantificação adotado para o andaime tubular refere-se à área composta pelo perímetro externo do andaime multiplicado por sua altura, com duas reposições do material.

- O critério de quantificação adotado para o andaime suspenso refere-se à área de proteção do jaú, sem reposição do material.

- Os custos da proteção com tela serão pagos conforme a evolução financeira dos serviços vinculados à sua utilização, dispostos nos itens 9.15, 15.8 e 15.9 do orçamento, no percentual aferido na medição.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- Os custos com administração local da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição, de acordo com a seguinte relação: valor dos serviços medidos x *taxa de administração, onde, *Taxa de administração = Valor da adm. / (Valor total da obra – Valor da administração).

- PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolos: m2

- Descontar apenas a área que exceder, em cada vão, a 2m2;

- Vãos com área igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais não são descontados;

- Para quantificação de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;

- Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2

- Não descontar vãos.

Divisórias leves: m2

- Não descontar vãos.

- Considerar portas e guichês por unidade.

Vergas e contravergas de concreto: m³

- Acrescentar 40cm para cada lado do vão de esquadrias.

- Em janelas, multiplicar por 2.

- COBERTURA

Estrutura de madeira: m2

- Considerar a área plana (projeção) da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando inclinações.

Cobertura com telhas: m2

- Considerar a mesma área da estrutura.

Calhas, rufos e algerozes: m

- Considerar o comprimento real do projeto, considerando as inclinações, quando existentes.

- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

Impermeabilização com hidroasfalto: m²

- Considerar para cintas de fundação de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de banheiro a área plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilização com argamassa cristalizante: m2

- Considerar em cortinas e poços de elevadores (em toda a área de fundo e de paredes do poço).

Impermeabilização com manta asfáltica: m2

- Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terraços, marquises e reservatórios de incêndio.

- Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento total, medido na planta de formas do térreo.

- Para marquise, considerar a área plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para terraço, considerar a área plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para laje de forro do reservatório superior, considerar a área plana e rodapés de 30cm, avançando sobre a face superior da viga invertida, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para reservatório de incêndio considerar área total de piso e paredes.

Imunização de madeiramento (cupinicida): m2

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m²

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

- PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m³

- Considerar quando houver desníveis no auditório, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m³

- Considerado nos desníveis no auditório, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das vigotas.

Contrapiso impermeável: m2

- Considerar a área de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos cerâmicos e de basalto: m2

- Considerar a área de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m2.

- Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.

Carpete: m2

- Considerar a área desenvolvida, incluindo degraus, desníveis e soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m

- Descontar os vãos de portas.

- REVESTIMENTOS

Chapisco: m2

- Descontar todos os vãos.

- Considerar a inclinação para forros de escadas.

- Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposição de plantas de formas dos pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que não serão fechadas por paredes. Considerar apenas as faces laterais no cálculo.

- Não considerar revestimento de argamassa em contenções de pedra e cintas dos gradis.

Emboço: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Massa única: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Azulejos: m2

- Não descontar vãos.

Pastilhas: m2

- Descontar todos os vãos.

Pastilhas: m

- Considerar os requadros das esquadrias, vãos externos de terraços e vãos de ar condicionado (com dimensões médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

- Incluir nos panos de pastilhas.

- Considerar na horizontal, junto às lajes, bem como em cantos internos e externos, caso existam.

- Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estão incluídos os cantos internos e externos (chanfrados, conforme detalhe específico).

Peitoril de basalto lustrado: m

- Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do compartimento do reservatório (se for o caso; observar no corte).

- Não incluir em vãos internos, como janelas e guichês.

- ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA

Porta pantográfica: m2

- Quando não estiver locada por dentro do vão, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e 10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2

- Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando não estiver locada dentro do vão.

Rodameio de madeira: m

- Descontar somente vãos de portas.

- Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m²

- Considerar 100% do vão de luz.

- PINTURA

Paredes e forros: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Esquadrias: m2

- Em portas de ferro, multiplicar o vão de luz por 2.

- Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vão de luz por 3.

- Em esquadrias com veneziana e pantográficas, multiplicar o vão de luz por 5.

Elementos diversos: m2

- Em grades (janelas, divisa e portões), considerar uma vez a área.

- Em guichês e alçapões, multiplicar o vão por 3.

- Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a área.

Telhados: m2

- Em telhas, considerar a área real pintada.

Elementos de funilaria: m

- Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.

- Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.

ANEXO III

LISTA DE ACABAMENTOS

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO |  | REFERÊNCIA |
| PASTILHAS PORCELANIZADAS 5x5 | CINZA CLARO | ATLAS | GELO |  | B2103 |
|  | CINZA ESCURO | ATLAS | CHUMBO |  | B2134 |
|  |  | JATOBÁ | CINZA CHUMBO |  | JC1616 |
|  | CINZA MÉDIO | ATLAS | NÍQUEL |  | B2104 |
|  |  | JATOBÁ | CINZA CIMENTO |  | JC1614 |
| PINTURA DE FACHADAS | CINZA CLARO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | B159 Chuva de Verão |
|  | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | J163 Barra de Ferro |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | J163 Barra de Ferro |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE BRILHANTE |  |  |
|  |  | SUVINIL |  |  | J163 Barra de Ferro |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) | CINZA CLARO | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | B159 Chuva de Verão |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |  |
| PAREDES EM GERAL | CRÔMIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA | B161 |  |
| FORROS EM GERAL | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| FORRO MODULADO | BRANCO | ARMSTRONG | FORRO MINERAL |  |  |
|  |  |  | GESSO |  |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| GRADES JANELAS - GERAL | CRÔMIO | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS | BRANCO | SUVINIL/RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | J163 Barra de Ferro |  |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| PERSIANAS | LINHA: NOVO BRIGHT COR: CINZA CLARO | PERSOL | PVC |  |  |
| CARPETE AUDITÓRIO | LINHA LUMIERE COR CINZA MESCLA | SÃO CARLOS |  |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE | CRISTAL |  |  |  |  |

ANEXO IV

REGISTRO CONFORME CONSTRUÍDO – MANUTENÇÕES

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |  |
| PASTILHAS PORCELANIZADAS 5x5 |  |  |  |  |  |
| PINTURA DE FACHADAS |  |  |  |  |  |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS |  |  |  |  |  |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS |  |  |  |  |  |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) |  |  |  |  |  |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO |  | REFERÊNCIA |
| PAREDES EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORROS EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORRO MODULADO |  |  |  |  |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) |  |  |  |  |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - GERAL |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA |  |  |  |  |  |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS |  |  |  |  |  |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |
| PERSIANAS |  |  |  |  |  |
| CARPETE |  |  |  |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE |  |  |  |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS E SERVIÇO |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
|  |  |  | TANQUE |  |  |
| METAIS – COPA |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
| METAIS - COPA COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| FECHADURAS |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |
| FORAM FEITAS ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA? | SIM |  | ANEXAR CROQUI E DESCRIÇÃO DAS MUDANÇAS |  |  |
|  | NÃO |  | Não há necessidade de registro |  |  |