# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SOBRADINHO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma parcial do prédio das Promotorias de Justiça de Sobradinho, situado na Rua Romano Carlos Pasa, nº 32, em Sobradinho, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I), critérios de quantificação e de medição (anexo II), lista de acabamentos (anexo III) e Registro Conforme Construído (anexo IV). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – MOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá proceder à mobilização da obra, com a adoção de todas as providências cabíveis necessárias ao início da obra. Nos serviços de mobilização incluem-se a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados.

2 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

3 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Instalação de placa de obra, logo no início da mesma, de acordo com as exigências do CREA/CAU, conforme detalhe a ser fornecido;

- Instalação de escritório/depósito para guarda de materiais, projetos, diários e documentos diversos;

- Execução de unidade sanitária provisória, para uso dos funcionários da obra;

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias;

- Instalação de andaimes metálicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para execução dos serviços da reforma parcial, onde necessário, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A sinalização e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com trabalhos de revestimento e pintura do prédio.

4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 3 horas semanais, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 3 horas diárias e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados no caput deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

5 – PAREDES E PAINÉIS

- Demolição de churrasqueira de alvenaria e bases de alvenaria de sustentação da pia da antiga sala de reuniões, bem como aumento do vão de janela para colocação da janela JA1, no gabinete 03, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de paredes em gesso acartonado, completas, com perfis em aço galvanizado, com isolamento acústico de lã de rocha com no mínimo 50mm de espessura, conforme projeto. Os painéis deverão ser executados de piso a forro. A junção das placas deverá receber tela para juntas e massa para drywall. As paredes de alvenaria afetadas deverão ser devidamente arrematadas;

- Fornecimento e colocação de painel em gesso acartonado, face simples, completo, com perfis em aço galvanizado, com isolamento acústico de lã de rocha com no mínimo 50mm de espessura, conforme projeto. Os painéis deverão ser executados de piso a forro. A junção das placas deverá receber tela para juntas e massa para drywall;

- Remoção de divisórias leves entre a sala de reuniões e a área coberta 02, sem reaproveitamento, conforme projeto.

6 – COBERTURA

- Proteção da cobertura com lona, durante a execução dos trabalhos de substituição das calhas e instalação de telhas;

- Remoção e recolocação de telhas de fibrocimento de parte da cobertura do prédio para substituição das calhas, fechamento do vão da chaminé da churrasqueira e  execução de novos tubos de queda pluviais;

- Remoção de todos os elementos de funilaria (calhas, algerozes e capeamentos) da cobertura do prédio junto à garagem e atual sala de reuniões, sem reaproveitamento, conforme projeto;

- Substituição da terça da estrutura de madeira existente no telhado, junto às calhas que tb serão substituídas, conforme orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de telhas de fibrocimento 6mm, junto a área de intervenção do telhado, no fechamento do vão da antiga chaminé da churrasqueira, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de calhas em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte de 80 cm, em substituição às removidas anteriormente, junto ao telhado sem laje de concreto abaixo dele, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de calhas em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte de 50 cm, em substituição às removidas anteriormente, junto ao telhado com laje de concreto abaixo dele, conforme projeto, mantendo os bocais de saída dos tubos de queda pluvial já existentes;

- Fornecimento e colocação de algerozes em aluzinco, espessura 0.50 mm, com corte médio de 28 cm, devidamente vedados com mastique poliuretano, em substituição aos removidos anteriormente, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte aproximado de 45cm, em substituição aos removidos anteriormente, sobre a divisa, conforme projeto;

- Fornecimento e instalação de grelhas flexíveis (ralos-abacaxi) sobre os bocais dos tubos de queda do telhado.

7 – PISOS INTERNOS

- Demolição de piso cerâmico e de basalto irregular na área coberta 02 e atual sala de reuniões  para substituição por pisos novos, conforme projeto;

- Escavação manual de valas entre área coberta 02 e gabinete 03 e entre sala reuniões e garagem coberta para execução de cinta de concreto armado a fim de conter o desnível de 15cm entre estes ambientes;

- Escavação manual do solo em parte da área coberta 02 (somente junto ao acesso secundário,  em área com piso atual de basalto irregular da sala de reuniões), para execução de lastro de brita, contrapiso de concreto impermeável e piso cerâmico, mantendo o nível de -0,15m;

- Apiloamento de base, para execução de cinta de concreto;

- Reaterro manual, com compactação;

- Remoção de material excedente;

- Execução de cinta de concreto armado 15x30cm sob as paredes novas de gesso acartonado executadas entre gabinete 03 e área coberta 02 e entre sala reuniões e garagem coberta, para contenção do desnível de 15cm entre estes ambientes, conforme projeto;

- Execução de leito de brita, espessura 5cm, sob as áreas de contrapiso a executar;

- Execução de contrapiso de concreto impermeável, com consumo de cimento de 350 kg/m³, espessura 10 cm, devidamente vibrado e curado, sobre leito de brita. O acabamento final deverá ser plano, áspero e sem fissuras;

- Regularização de base para posterior assentamento de piso cerâmico na área coberta 02, com argamassa de cimento e areia média no traço 1:5, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de piso cerâmico classe A, com COF Classe II, tamanho 45x45cm, modelo Habitat, cor a definir pela Fiscalização, Marca Eliane, ou similar, na  área coberta 02, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de piso de basalto polido lustrado, 40x40 cm, espessura 1.6 cm, assentado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia média, espessura 5 cm, no gabinete 03, sala de reuniões e sob as paredes novas de gesso acartonado, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de rodapés boleados em madeira para pintura, similares aos existentes, no gabinete 03, sala de reuniões e área coberta 02, conforme projeto.

8 – REVESTIMENTOS

- Retirada total do revestimento de azulejos sobre a pia da atual sala de reuniões, bem como em toda a área coberta 02, para posterior execução de novo revestimento de azujelos somente junto ao tanque. As demolições compreendem todos os serviços afins ou correlatos necessários à sua perfeita execução, mesmo que não relacionados. Este serviço deverá ser feito de maneira cuidadosa, com a utilização de ferramentas adequadas, preservando os elementos que não serão retirados.

- Execução de reboco interno com argamassa fina 5mm no traço 1:3 de cal e areia fina, com 10% de cimento, para regularização de superfícies, em todas as paredes com azulejos removidos, exceto junto ao tanque;

- Arremates em áreas internas atingidas por demolição de alvenarias e abertura de vãos, com reconstituição de reboco danificado;

- Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico para paredes (azulejo) liso, branco acetinado, 30x40cm, classe A, marca Eliane ou similar, assentado a prumo com argamassa colante, junto ao tanque da área coberta 02, até a altura de 1,60m, inclusive na parede lateral do mesmo, conforme projeto. Outras dimensões de azulejos poderão ser utilizadas, mediante consulta à Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado, incluindo estrutura de fixação em parte do gabinete 03 e sala de reuniões, nos locais onde hoje temos telhas de fibrocimento aparentes, conforme projeto.

9 – ESQUADRIAS

- Fornecimento e colocação de portas internas semi-ocas de madeira para pintura, conforme projeto e detalhe, completas, conforme padrão existente na Promotoria;

- Fornecimento e colocação de fixador de porta em latão, do tipo macho e fêmea, junto às portas novas, exceto na porta entre garagem coberta e sala reuniões, conforme padrão existente;

- Remoção da janela de ferro basculante e da porta de ferro PF1 da antiga sala de reuniões, conforme projeto, sem reaproveitamento, para substituição;

- Fornecimento e colocação de grade interna de ferro na janela JA1 do gabinete 03, chumbadas no concreto, com ferros  mínimo ½ a cada 13 cm (eixo), com barras horizontais de reforço e espaço para manuseio da janela, conforme detalhe;

- Fornecimento e colocação de porta de ferro tubo metalon, de abrir, com fechadura kit tetra-chave 190 (uma unidade principal e duas auxiliares), marca Papaiz ou similar, e vedação de alumínio e borracha na base externa da folha, junto ao piso, conforme projeto e detalhe;

- Fornecimento e instalação de janela de alumínio tipo maxim-ar no gabinete 03, com acabamento anodizado ou com pintura eletrostática, e demais especificações conforme detalhe, mantendo o padrão já existente no local. Todos os componentes deverão ser da mesma linha, incluindo perfis, guarnições, fechos e vedações;

- Fornecimento e colocação de vidros transparentes, espessura 4mm, fixados com EPDM, na  janela JA1 do gabinete 03;

- Fornecimento e colocação de vidros pontilhados, espessura 4mm, fixados com EPDM, na porta de ferro PF1do acesso secundário.

10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 – Resumo

- Instalação de eletrocalha aparente com tampa e seus respectivos acessórios;

- Instalação de tomadas elétricas e lógicas na sala de reunião e Gabinete 03;

- Instalação de novas luminárias LED de sobrepor na sala de reunião e Gabinete 03;

- Reinstalação das luminárias existentes;

- Instalação de Interruptores para a sala de reunião, Gabinete 03 e garagem;

- Instalação de quatro disjuntores no Centro de Distribuição;

- Inclusão de um novo patch panel no rack existente;

- Substituição de porta equipamentos antigos;

- Laudo e revisão do sistema de aterramento.

10.2 – Eletrocalha e Tubulação

- Para passagem dos cabos UTP e condutores elétricos, será empregada eletrocalha de alumínio, com seção retangular nas dimensões de 75 x 25 mm, com duas subdivisões, instalada de modo aparente. A eletrocalha deve ser com pintura epóxi na cor bege. O elemento delimitador das subdivisões deverá ser também em alumínio, para reduzir ao máximo a interferência eletromagnética. Os perfis da eletrocalha deverão ser entregues com tampa. Para a visualização dos novos trechos com eletrocalha aparente, consultar a prancha E1.

  - Todas as curvas e derivações da eletrocalha serão feitas com emprego das conexões adequadas, como curva vertical 90° e caixa de derivação, que deverão ser do mesmo fabricante dos perfis, para assegurar perfeita compatibilidade com estes. Deverá ser possível o acesso aos cabos nas proximidades das curvas, por meio de caixas ou portinholas de acesso, para facilitar a enfiação.

- Todos os trechos verticais de eletrodutos (tomadas da sala de reuniões e interruptores) serão embutidos em parede de gesso. Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido de 20 mm (3/4"), resistentes à chama. As conexões entre eletrodutos e caixas serão feitas com buchas e arruelas. As junções entre tubos somente serão feitas com as luvas apropriadas. Não serão aceitas junções feitas a quente.

10.3 – Tomadas e Interruptores

- As tomadas elétricas e de rede lógica instaladas no trecho de eletrocalha aparente devem ser instaladas em suporte fornecido pelo mesmo fabricante da eletrocalha, nas dimensões de 120 x 75 mm, com espelho;

- As demais tomadas elétricas, tomadas de rede lógica, interruptores e espelhos cegos utilizados deverão ser de uma mesma linha/modelo, de embutir, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender a NBR 14136. Modelo de referência: linha Miluz da Schneider Electric.

  - Para informática, serão duplas do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para os splits, serão do tipo 2 P+T de 20 A, instaladas a uma altura ao lado dos splits;

  - Os interruptores serão de capacidade mínima de 10A e 250V;

- Dez tomadas existentes, instaladas em porta equipamentos, destacadas em laranja na Prancha E1, devem ser substituídas por novo porta equipamentos com 2 tomadas do tipo 2 P+T de 10 A;

- Antes da instalação, os modelos de tomadas e interruptores devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- Todas as tomadas elétricas também deverão ser identificadas com o número do circuito, conforme seu quadro elétrico;

- Os condutores serão de cobre eletrolítico, pureza mínima 99,9%, série métrica, isolamento de poliolefina, tensão de isolamento de 450/750V, temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, com bitola mínima 2,5 mm² com F+N+T;

- As tomadas elétricas para split, no trecho embutido em gesso, devem ser instaladas com caixa estampada de 50 x 100 mm. A ligação deve ser feita com três condutores de cobre 2,5 mm², isolados em PVC 70°C 450/750 V, para fase, neutro e terra, protegidos por eletroduto de PVC rígido de 20 mm (3/4”) embutido.

- As tomadas de lógica devem possuir as características mínimas da ANSI/TIA/EIA-568B.2 categoria 5e e a FCC parte 68.5 (Interferência Eletromagnética) e certificação UL LISTED e UL VERIFIED; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), provida de protetores traseiros para as conexões, vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro; contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance elétrica; terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector. Fabricantes como referência de produto, padrão de qualidade e modelo: Furukawa;

- O cabeamento de lógica a ser instalado será constituido de cabos de pares trançados não-blindados (UTP) com classe de flamabilidade tipo CM, categoria 5e, sólidos, entre os pontos de utilização e os Patch Panels (distribuidor);

- Nas tomadas de lógica deverão ser feitas nova identificação dos pontos;

10.4 – Luminárias LED

- No gabinete 03 e sala de reuniões serão instaladas luminárias para duas lâmpadas tubulares padrão T8, de embutir, com corpo em chapa de aço pintado na cor branca, refletor e aletas parabólicos em alumínio de alta refletância e elevado grau de pureza (alumínio importado); serão montadas sem reator e com lâmpadas tubulares de LED;

  - Nas luminárias, serão instaladas lâmpadas de LED tubular, padrão T8, com potência nominal de 18 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, comprimento de 1,2 m, base G13, difusor de vidro leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 1.850 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 120°, fator de potência ≥ 0,92, distorção harmônica total (THD) ≤ 20 %, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do INMETRO e garantia mínima de 2 anos;

- Antes da instalação, os modelos de lâmpadas e luminárias LED devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas e aprovação;

- As luminárias existentes na área coberta 02 deverão ser removidas e três dessas serão reutilizadas na garagem;

10.5 – Centro de distribuição e Disjuntores

- No CD existente será incluso três disjuntores monopolar de 20 A para atender os novos circuitos elétricos: circuito 8 de tomadas elétricas, circuito 13 e 14 de ar-condicionado. O disjuntor geral do CD será substituído por um tripolar para 40 A. Os novos circuitos deverão ser identificados no painel.

  - Os disjuntores monopolares de 20A deverão ser padrão DIN, curva C, com capacidade de ruptura de 4,5 kA a 220 V, devem atender a NBR 60898. Marca de referência: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente;

  - O disjuntor tripolar de 40A deverá ser padrão DIN, curva C, com capacidade de ruptura de 6 kA a 380 V, devem atender a NBR 60898. Marca de referência: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente;

10.6 – Patch Panel

- Deverá obedecer as seguintes especificações:

  - Deve permitir a instalação em rack de 19”;

  - Deve possuir 24 portas, com conectores do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal;

  - Deve possuir conectores IDC com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria 5E, devendo apresentar ao menos um trançamento interno de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos devem apresentar um banho de ouro de pelo menos 50 micropolegadas e resistência de contato máxima de 23 miliohm;

  - Deve suportar, no mínimo, 700 inserções de plugues RJ-45 macho e 200 reinserções nos conectores IDC;

  - Deve atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-A, EIA-310D e apresentar certificados internacionais UL ou CSA.

  - Devem ser fornecidas braçadeiras, do tipo velcro, para amarração de cabos.

10.7 – Laudo de Aterramento

- Deverá ser elaborado um laudo técnico de aterramento das instalações elétricas da Promotoria de Justiça de Sobradinho. O documento deverá conter registros fotográficos e medições realizadas com equipamentos adequados, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos:

  - Verificação da conformidade do sistema de aterramento do quadro de distribuição (CD);

  - Inspeção da integridade das hastes e cabos de aterramento;

  - Medição da resistência de aterramento dos condutores e componentes pertinentes.

- Além disso, será necessária a elaboração de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo profissional responsável pelo laudo. Caso sejam identificadas não conformidades, o documento deverá apresentar recomendações técnicas para adequação, garantindo a segurança e a eficiência do sistema elétrico.

11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Remoção da pia e da torneira da antiga sala de reuniões, assim como do tanque e da torneira da área coberta 02, sem reaproveitamento;

- Adequação das instalações hidrossanitárias da antiga sala de reuniões para isolamento dos pontos existentes da pia a ser removida, bem como da área coberta 02 para deslocamento da rede existente do novo tanque, conforme projeto, com fornecimento de tubulações e conexões novas e os arremates necessários. Toda a instalação de água fria será em PVC classe 15, nas bitolas indicadas. As tubulações deverão contar com conexões apropriadas, não sendo aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

- Abertura de rasgos em parede de alvenaria, onde necessário, para execução de instalações hidrossanitárias na área coberta 02;

- Execução de novos tubos de queda pluviais PVC de 75mm, incluindo conexões, junto às calhas novas do gabinete 03 e da sala reuniões, conforme detalhe;

- Execução de novas caixas de inspeção pluvial no gabinete 03 e na sala de reuniões, em alvenaria de tijolos maciços, dimensões mínimas internas de 60 x 60 cm. A caixa deverá ser rebocada internamente, queimada com cimento alisado e possuir fundo de areia mínimo de 20 cm. Sobre a caixa deverá ser colocada tampa de concreto, com sobre-tampa revestida com o piso de basalto lustrado que será colocado nas salas;

- Adaptação de caixa de inspeção pluvial na área externa, para recebimento de tubulações,  conforme detalhe;

- Fornecimento e instalação de tanque de grês porcelânico de boa qualidade, tamanho médio, capacidade 30 litros, sem deformações ou fendas, marca Deca ou similar, na cor branca, incluindo metais, sifão e conexões, na área coberta 02;

- Escavações de solo e de valas para execução de caixas e/ou tubulações, de acordo com os níveis de projeto;

- Apiloamento de base;

- Reaterro manual com compactação;

- Remoção de material excedente.

12 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Remoção do split da atual sala de reuniões, sem reaproveitamento, conforme projeto de climatização. O aparelho removido deverá ser devidamente embalado com todas as peças e acessórios com utilização de filme plástico e armazenados dentro do prédio, em local apropriado, para posterior recolhimento pela Unidade de Manutenção da PGJ;

- Abertura de furos em paredes de alvenaria, onde necessário, para passagem da rede frigorígena, conforme projeto de climatização, incluindo arremates;

- Fornecimento e instalação de canaletas e conexões em PVC para rede frigorígena aparente, na sala de reuniões e gabinete 03, conforme projeto de climatização;

- Execução de drenos para split com tubo de PVC 25mm, com as devidas conexões, embutidos nas paredes de alvenaria e no piso, das unidades internas até as caixas de inspeção pluvial mais próximas, conforme projeto de climatização;

- Demais considerações conforme memorial específico.

13 – PINTURA

- Preparação de todas as superfícies internas do gabinete 03, sala de reuniões, área coberta  e garagem coberta, para repintura, com eliminação de mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

- Lixamento e preparação para repintura das portas de madeira já existentes nas áreas com intervenção (secretaria, estagiários, banho 3 e copa), incluindo emassamento onde necessário;

- Aplicação de uma demão de selador sobre as superfícies internas com reboco novo, arremates externos, bem como sobre paredes e painéis novos de gesso acartonado;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies internas que serão repintadas, exceto as que receberam selador;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador sobre forros de gesso novos e/ou recuperados, conforme projeto;

- Aplicação de uma demão de fundo antioxidante sobre as superfícies de ferro novas;

- Aplicação de uma demão de fundo branco sobre as portas novas de madeira;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno, sobre fundo preparador para forros de gesso internos e para arremate das superfícies preparadas para repintura, onde necessário;

- Pintura interna dos ambientes com intervenção (gabinete 03, sala de reuniões, garagem coberta e área coberta 02), bem como dos arremates externos, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas e do tipo semi-brilho para áreas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura de esquadrias e elementos de ferro novos, com duas demãos de tinta esmalte linha premium, do tipo acetinado para superfícies internas e brilhante para superfícies externas, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura das portas de madeira preparadas para repintura e das portas novas de madeira, com duas demãos de tinta esmalte acetinado, em cor a definir pela Fiscalização;

- Pintura de rodapés novos de madeira, com uma demão de fundo branco e duas demãos de tinta esmalte acetinado na cor branca, em cor a definir pela Fiscalização.

14 – SERVIÇOS DIVERSOS

- Fornecimento e colocação de persianas verticais de PVC, lâmina 90 mm, Linha Novo Bright da Persol, cor cinza claro, ou similar (desde que com autorização da Fiscalização), junto à janela nova do gabinete 03 e à janela existente da sala estagiários e informática, conforme orientação da Fiscalização. As persianas deverão ultrapassar o vão em 10 cm em cada direção, na largura e na altura. Deve-se verificar com a Fiscalização o sentido de abertura das persianas.

15 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no prédio. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza fina do local;

- Desmobilização da obra, com desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.

Porto Alegre, 07 de julho de 2025.

Engº. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

ANEXO II

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO

- DESPESAS DIVERSAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Andaime metálico do tipo tubular:

- Considerada na composição dos custos do item a locação de 2 unidades de andaime tubular tipo torre, incluindo montagem inicial e desmontagem final, deslocamentos e transporte do equipamento para a execução dos serviços vinculados à sua utilização.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- Os custos com administração local da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição, de acordo com a seguinte relação: valor dos serviços medidos x *taxa de administração, onde, *Taxa de administração = Valor da adm. / (Valor total da obra – Valor da administração).

- PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolos: m2

- Descontar apenas a área que exceder, em cada vão, a 2m2;

- Vãos com área igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais não são descontados;

- Para quantificação de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;

- Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2

- Não descontar vãos.

Divisórias leves: m2

- Não descontar vãos.

- Considerar portas e guichês por unidade.

Vergas e contravergas de concreto: m³

- Acrescentar 40cm para cada lado do vão de esquadrias.

- Em janelas, multiplicar por 2.

- COBERTURA

Estrutura de madeira: m2

- Considerar a área plana (projeção) da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando inclinações.

Cobertura com telhas: m2

- Considerar a mesma área da estrutura.

Calhas, rufos e algerozes: m

- Considerar o comprimento real do projeto, considerando as inclinações, quando existentes.

- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

Impermeabilização com hidroasfalto: m²

- Considerar para cintas de fundação de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de banheiro a área plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilização com argamassa cristalizante: m2

- Considerar em cortinas e poços de elevadores (em toda a área de fundo e de paredes do poço).

Impermeabilização com manta asfáltica: m2

- Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terraços, marquises e reservatórios de incêndio.

- Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento total, medido na planta de formas do térreo.

- Para marquise, considerar a área plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para terraço, considerar a área plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para laje de forro do reservatório superior, considerar a área plana e rodapés de 30cm, avançando sobre a face superior da viga invertida, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para reservatório de incêndio considerar área total de piso e paredes.

Imunização de madeiramento (cupinicida): m2

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m²

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

- PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m³

- Considerar quando houver desníveis no auditório, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m³

- Considerado nos desníveis no auditório, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das vigotas.

Contrapiso impermeável: m2

- Considerar a área de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos cerâmicos e de basalto: m2

- Considerar a área de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m2.

- Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.

Carpete: m2

- Considerar a área desenvolvida, incluindo degraus, desníveis e soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m

- Descontar os vãos de portas.

- REVESTIMENTOS

Chapisco: m2

- Descontar todos os vãos.

- Considerar a inclinação para forros de escadas.

- Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposição de plantas de formas dos pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que não serão fechadas por paredes. Considerar apenas as faces laterais no cálculo.

- Não considerar revestimento de argamassa em contenções de pedra e cintas dos gradis.

Emboço: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Massa única: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Azulejos: m2

- Não descontar vãos.

Pastilhas: m2

- Descontar todos os vãos.

Pastilhas: m

- Considerar os requadros das esquadrias, vãos externos de terraços e vãos de ar condicionado (com dimensões médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

- Incluir nos panos de pastilhas.

- Considerar na horizontal, junto às lajes, bem como em cantos internos e externos, caso existam.

- Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estão incluídos os cantos internos e externos (chanfrados, conforme detalhe específico).

Peitoril de basalto lustrado: m

- Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do compartimento do reservatório (se for o caso; observar no corte).

- Não incluir em vãos internos, como janelas e guichês.

- ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA

Porta pantográfica: m2

- Quando não estiver locada por dentro do vão, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e 10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2

- Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando não estiver locada dentro do vão.

Rodameio de madeira: m

- Descontar somente vãos de portas.

- Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m²

- Considerar 100% do vão de luz.

- PINTURA

Paredes e forros: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Esquadrias: m2

- Em portas de ferro, multiplicar o vão de luz por 2.

- Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vão de luz por 3.

- Em esquadrias com veneziana e pantográficas, multiplicar o vão de luz por 5.

Elementos diversos: m2

- Em grades (janelas, divisa e portões), considerar uma vez a área.

- Em guichês e alçapões, multiplicar o vão por 3.

- Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a área.

Telhados: m2

- Em telhas, considerar a área real pintada.

Elementos de funilaria: m

- Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.

- Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.

ANEXO III

LISTA DE ACABAMENTOS

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO |  | REFERÊNCIA |
| PASTILHAS PORCELANIZADAS 5x5 | CINZA CLARO | ATLAS | GELO |  | B2103 |
|  | CINZA ESCURO | ATLAS | CHUMBO |  | B2134 |
|  |  | JATOBÁ | CINZA CHUMBO |  | JC1616 |
|  | CINZA MÉDIO | ATLAS | NÍQUEL |  | B2104 |
|  |  | JATOBÁ | CINZA CIMENTO |  | JC1614 |
| PINTURA DE FACHADAS | CINZA CLARO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | B159 Chuva de Verão |
|  | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | J163 Barra de Ferro |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | J163 Barra de Ferro |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE BRILHANTE |  |  |
|  |  | SUVINIL |  |  | J163 Barra de Ferro |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) | CINZA CLARO | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  | B159 Chuva de Verão |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |  |
| PAREDES EM GERAL | CRÔMIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA | B161 |  |
| FORROS EM GERAL | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| FORRO MODULADO | BRANCO | ARMSTRONG | FORRO MINERAL |  |  |
|  |  |  | GESSO |  |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |  |
| GRADES JANELAS - GERAL | CRÔMIO | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS | BRANCO | SUVINIL/RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | J163 Barra de Ferro |  |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |  |
| PERSIANAS | LINHA: NOVO BRIGHT COR: CINZA CLARO | PERSOL | PVC |  |  |
| CARPETE AUDITÓRIO | LINHA LUMIERE COR CINZA MESCLA | SÃO CARLOS |  |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE | CRISTAL |  |  |  |  |

ANEXO IV

REGISTRO CONFORME CONSTRUÍDO – MANUTENÇÕES

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |  |
| PASTILHAS PORCELANIZADAS 5x5 |  |  |  |  |  |
| PINTURA DE FACHADAS |  |  |  |  |  |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS |  |  |  |  |  |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS |  |  |  |  |  |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) |  |  |  |  |  |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO |  | REFERÊNCIA |
| PAREDES EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORROS EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORRO MODULADO |  |  |  |  |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) |  |  |  |  |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - GERAL |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA |  |  |  |  |  |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS |  |  |  |  |  |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |
| PERSIANAS |  |  |  |  |  |
| CARPETE |  |  |  |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE |  |  |  |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS E SERVIÇO |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
|  |  |  | TANQUE |  |  |
| METAIS – COPA |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
| METAIS - COPA COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| FECHADURAS |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |
| FORAM FEITAS ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA? | SIM |  | ANEXAR CROQUI E DESCRIÇÃO DAS MUDANÇAS |  |  |
|  | NÃO |  | Não há necessidade de registro |  |  |