# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PAROBÉ

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma parcial do prédio das Promotorias de Justiça de Parobé, situado na Rua Gonçalvina Gomes Martins, nº 50, em Parobé, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I) e critérios de quantificação e de medição (anexo II). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – MOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá proceder à mobilização da obra, com a adoção de todas as providências cabíveis necessárias ao início da obra. Nos serviços de mobilização incluem-se a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados.

2 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

3 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Instalação de placa de obra, logo no início da mesma, de acordo com as exigências do CREA/CAU e no padrão Ministério público, conforme detalhe a ser fornecido;

- Instalação de container revestido para escritório com sanitário, tamanho aproximado de 6,00x2,30m, para guarda de materiais, projetos, diários e documentos diversos, incluindo sua mobilização e desmobilização, bem como instalação provisória de água e esgoto para sua  unidade sanitária;

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias;

- Instalação de andaimes metálicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para execução dos serviços de reforma nas fachadas, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A sinalização e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com trabalhos de revestimento e pintura em todas as fachadas do prédio.

4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 1,50 horas semanais, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 1 hora diária e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados no caput deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

5 – PAREDES E PAINÉIS

- Proteção dos ambientes em intervenção com lona, em todas as salas afetadas pela reforma,  conforme projeto;

- Execução de fechamento de vãos de ar condicionado com parede dupla em alvenaria de tijolos maciços 20x10x5cm, de cutelo, com vão de ar interno, devidamente amarradas, conforme projeto;

6 – REVESTIMENTOS

- Demolição de reboco interno no entorno dos vãos de ar condicionado que serão fechados com alvenaria, com no mínimo 10cm de largura em todo o perímetro do vão, para execução de argamassa de recuperação;

- Execução de reboco interno com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante, nos fechamentos de vãos de ar condicionado e seus arredores;

- Aplicação de chapisco no traço 1:3 de cimento e areia grossa, espessura 5mm, nos fechamentos externos de vãos de ar condicionado, sobre as alvenarias;

- Execução de emboço áspero sobre chapisco externo novo dos fechamentos de vãos de ar condicionado removidos para posterior revestimento com plaquetas cerâmicas, conforme projeto de fachadas, no traço 1:4 de cimento e areia média com impermeabilizante, espessura 15 mm;

- Fornecimento e colocação de plaquetas cerâmicas, conforme padrão e tonalidades existentes, sobre emboço áspero novo das fachadas. O início do serviço de assentamento deverá ser previamente comunicado à Fiscalização, pois ficará a cargo desta o aceite do material e mão de obra, podendo solicitar que o serviço seja refeito, se julgar o resultado final insatisfatório.

7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 – Resumo

- Todas tomadas elétricas, tomadas de lógica, interruptores e tampas cegas deverão ser substituídas por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender o padrão NBR 14136;

- Substituição das lâmpadas incandescentes e fluorescentes por led;

- Limpeza das luminárias externas;

- Substituição das luminárias de emergência por novas;

- Substituição das luminárias globo por painéis led redondos de sobrepor;

- Substituição do projetor da fachada por novo de alta durabilidade;

7.2 – Tomadas e Interruptores

- Todas as tomadas elétricas, tomadas de rede lógica, interruptores e espelhos cegos do prédio deverão ser substituídos por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender a NBR 14136. Modelo de referência: linha Miluz da Schneider Electric.

  - Nas copas, as tomadas elétricas serão substituídas por tomadas 2 P+T de 20 A, duas tomadas por espelho;

  - Para uso geral serão do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para informática, serão duplas do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para os splits, serão do tipo 2 P+T de 20 A;

  - Os interruptores serão de capacidade mínima de 10A e 250V;

- Antes da instalação, os modelos de tomadas e interruptores devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- Todas as tomadas elétricas também deverão ser identificadas com o número do circuito, conforme seu quadro elétrico;

- As tomadas de lógica devem possuir as características mínimas da ANSI/TIA/EIA-568B.2 categoria 5e e a FCC parte 68.5 (Interferência Eletromagnética) e certificação UL LISTED e UL VERIFIED; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), provida de protetores traseiros para as conexões, vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro; contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance elétrica; terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector. Fabricantes como referência de produto, padrão de qualidade e modelo: Furukawa.

- Nas tomadas de lógica deverão ser feitas nova identificação dos pontos;

- Os espelhos dos sensores de alarme também deverão ser substituídos.

  - Antes de iniciar esta substituição deverão contatar a fiscalização para que a mesma, através da Unidade de Vigilância Patrimonial do MP, informe a empresa terceirizada responsável pelo monitoramento da central de alarme de intrusão;

  - A contratada dever acordar com esta empresa de vigilância a melhor forma de proceder para que o sistema de alarme fique sempre operacional;

  - Ao substituir os espelhos, a contratada deve refixar os sensores da mesma forma e posição que estavam anteriormente, também seguindo a orientação da empresa de vigilância.

7.3 - Substituição de lâmpadas e luminárias

- Substituição das lâmpadas incandescentes por LED, inclusive nas áreas externas;

- Antes da instalação, os modelos de lâmpadas e luminárias LED devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas e aprovação;

- Nas luminárias fluorescentes 2 x 32 W, remoção dos reatores eletrônicos, limpeza do corpo da luminária com estopa e solvente, limpeza do refletor de alumínio apenas com uma flanela seca de forma a não danificar a sua superfície, substituição dos soquetes G13, reconexão com uso de conectores de torção e instalação de lâmpadas de LED tubular;

  - Os soquetes G13 serão giratórios para lâmpadas T8, em policarbonato, com fixação adequada às luminárias existentes, contatos em bronze fosforoso, marca de referência Lucchi;

  - Conector de torção para fios de 0,5 a 6,0mm², modelo de referência 3M Scotchlok 2 R/Y;

  - As lâmpadas de LED tubular, padrão T8, serão com potência nominal máxima de 18 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, comprimento de 1,2 m, base G13, difusor de vidro leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 1.850 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 120°, fator de potência ≥ 0,90, distorção harmônica total (THD) ≤ 20 %, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem e garantia do fabricante mínima de 2 anos. Marca/modelos de referência: Osram Ledvance Tubo Led T8 18W, Philips CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G;

- As luminárias tipo globo de teto, existentes nos sanitários e entrada do prédio, serão substituídas por painel de led redondo de sobrepor:

  - com potência máxima de 18W, fluxo luminoso mínimo de 1300lm, temperatura de cor de 4000K, tensão de operação de 100 a 240V, dimensões máximas de 225mm de diâmetro por 50mm de altura, vida útil de 30.000h, 2 anos de garantia do fabricante, modelo de referência: Ledvance Downlight Slim RD 18W 4000L WT – ref: 7021582; Philips DN017B D200 15W 1550lm 4000K WV RD ND; ou Philips DL252 Downlight Redonda 18W Luz Branca Quente (4000K) Bivolt (DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV);

- Nos outros pontos de luz com soquete E27, apliques nos sanitários, luminárias externas, depósito e reservatório, as lâmpadas deverão ser substituídas por lâmpadas de LED tipo bulbo, com potência nominal entre 9 e 11 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 900 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 150°, fator de potência ≥ 0,80, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem e garantia do fabricante mínima de 2 anos. Marca/modelos de referência: Osram Led Superstar Classic A (SST CLAS A 9.5W/4000K E27), Philips Standard LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR;

- Substituição das luminárias de emergência por novos blocos autônomos de 30 LEDs, com fluxo luminoso total de 100 lm, bateria de íon de lítio de 1 Ah, autonomia mínima de 3 horas com luminosidade máxima e garantia mínima de 1 ano.

- Deverá ser feita a limpeza das luminárias externas, tipo tartaruga. As lâmpadas destas luminárias, incluindo as arandelas dos sanitários, serão substituídas por lâmpadas de LED tipo bulbo, com potência nominal entre 9 e 11 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 900 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 150°, fator de potência ≥ 0,80, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem, devem estar listadas no Procelinfo na data da licitação e garantia do fabricante mínima de 3 anos. Marca/modelos de referência: Osram Led Superstar Classic A (SST CLAS A 9.5W/4000K E27), Philips Standard LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR;

7.4 - Instalação de projetor

- O projetor existente na frente do prédio será substituído. Deverá ser instalado sobre a base de concreto existente, a fotocélula deverá ficar atrás do projetor, de forma que a luz do projetor não o desligue. O projetor deve ser orientado para iluminar a área cívica das bandeiras.

  - Os projetores serão de Led, com corpo em alumínio na cor preta, IRC >79%, tensão de trabalho de 120 a 277V, IP65, vida útil média L70B50 de 50000h; será de 30W e com no mínimo 3000lm, temperatura de cor de 3000K. Fabricantes/modelos de referência: Philips/BVP152 30W, Ledvance Floodlight PFM 30W – ref: 7016873.

8 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Remoção de todos os aparelhos de ar condicionado de janela do prédio, sem reaproveitamento, conforme projeto de climatização. Os aparelhos removidos deverão ser devidamente embalados com todas as peças e acessórios com utilização de filme plástico e armazenados dentro do prédio, em local apropriado, para posterior recolhimento pela Unidade de Manutenção da PGJ;

- Remoção das grades de proteção dos aparelhos de ar condicionado de janela do pavimento térreo, sem reaproveitamento;

- Rasgo em alvenaria para embutimento da rede frigorígena, conforme projeto de climatização, no servidor, incluindo a demolição de reboco nas laterais do rasgo, totalizando no mínimo 25cm de largura em todo o comprimento da rede embutida, aplicação de tela adesiva de poliéster e reconstituição do reboco interno com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante;

- Execução de drenos para splits com tubo de PVC 25mm, com as devidas conexões, embutidos nas paredes de alvenaria (até as redes de drenagem já existentes e/ou tubos de queda pluvial mais próximos),  conforme projeto de climatização;

- O isolamento com espuma elastomérica e com fita plástica de proteção dos tubos de cobre sem costura que interligam as unidades evaporadoras e condensadoras deverá ser interrompido antes da entrada na unidade evaporadora, somente o suficiente para que o material da tubulação possa ver verificado pela Fiscalização;

- Demais considerações conforme memorial específico.

9 – PINTURA

- Preparação de todas as paredes internas dos ambientes diretamente afetados pela substituição da climatização, para repintura, com eliminação de mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

- Aplicação de uma demão de selador sobre as superfícies internas com reboco novo (vãos fechados de ar condicionado e arredores);

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies internas que serão repintadas, exceto as que receberam selador;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno e para arremate das superfícies preparadas para repintura, onde necessário;

- Pintura interna das paredes dos ambientes com intervenção, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura com duas demãos de tinta esmalte epóxi, linha Premium, sobre as plaquetas novas dos vãos fechados de ar condicionado, conforme tonalidade existente nas demais plaquetas das fachadas, com aprovação prévia da cor pela Fiscalização.

10 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no prédio. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza fina do local;

- Desmobilização da obra, com desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.

Porto Alegre, 16 de setembro de 2025.

Engº. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Telhas cerâmicas | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias elementos e pisos madeira | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias e elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

ANEXO II

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO

- DESPESAS DIVERSAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Andaime metálico do tipo tubular:

- Considerada na composição dos custos do item a locação de 2 unidades de andaime tubular tipo torre, incluindo montagem inicial e desmontagem final, deslocamentos e transporte do equipamento para a execução dos serviços vinculados à sua utilização.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- Os custos com administração local da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição, de acordo com a seguinte relação: valor dos serviços medidos x *taxa de administração, onde, *Taxa de administração = Valor da adm. / (Valor total da obra – Valor da administração).

- PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolos: m2

- Descontar apenas a área que exceder, em cada vão, a 2m2;

- Vãos com área igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais não são descontados;

- Para quantificação de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;

- Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2

- Não descontar vãos.

Divisórias leves: m2

- Não descontar vãos.

- Considerar portas e guichês por unidade.

Vergas e contravergas de concreto: m³

- Acrescentar 40cm para cada lado do vão de esquadrias.

- Em janelas, multiplicar por 2.

- COBERTURA

Estrutura de madeira: m2

- Considerar a área plana (projeção) da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando inclinações.

Cobertura com telhas: m2

- Considerar a mesma área da estrutura.

Calhas, rufos e algerozes: m

- Considerar o comprimento real do projeto, considerando as inclinações, quando existentes.

- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

Impermeabilização com hidroasfalto: m²

- Considerar para cintas de fundação de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de banheiro a área plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilização com argamassa cristalizante: m2

- Considerar em cortinas e poços de elevadores (em toda a área de fundo e de paredes do poço).

Impermeabilização com manta asfáltica: m2

- Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terraços, marquises e reservatórios de incêndio.

- Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento total, medido na planta de formas do térreo.

- Para marquise, considerar a área plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para terraço, considerar a área plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para laje de forro do reservatório superior, considerar a área plana e rodapés de 30cm, avançando sobre a face superior da viga invertida, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para reservatório de incêndio considerar área total de piso e paredes.

Imunização de madeiramento (cupinicida): m2

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m²

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

- PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m³

- Considerar quando houver desníveis no auditório, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m³

- Considerado nos desníveis no auditório, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das vigotas.

Contrapiso impermeável: m2

- Considerar a área de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos cerâmicos e de basalto: m2

- Considerar a área de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m2.

- Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.

Carpete: m2

- Considerar a área desenvolvida, incluindo degraus, desníveis e soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m

- Descontar os vãos de portas.

- REVESTIMENTOS

Chapisco: m2

- Descontar todos os vãos.

- Considerar a inclinação para forros de escadas.

- Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposição de plantas de formas dos pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que não serão fechadas por paredes. Considerar apenas as faces laterais no cálculo.

- Não considerar revestimento de argamassa em contenções de pedra e cintas dos gradis.

Emboço: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Massa única: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Azulejos: m2

- Não descontar vãos.

Pastilhas: m2

- Descontar todos os vãos.

Pastilhas: m

- Considerar os requadros das esquadrias, vãos externos de terraços e vãos de ar condicionado (com dimensões médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

- Incluir nos panos de pastilhas.

- Considerar na horizontal, junto às lajes, bem como em cantos internos e externos, caso existam.

- Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estão incluídos os cantos internos e externos (chanfrados, conforme detalhe específico).

Peitoril de basalto lustrado: m

- Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do compartimento do reservatório (se for o caso; observar no corte).

- Não incluir em vãos internos, como janelas e guichês.

- ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA

Porta pantográfica: m2

- Quando não estiver locada por dentro do vão, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e 10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2

- Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando não estiver locada dentro do vão.

Rodameio de madeira: m

- Descontar somente vãos de portas.

- Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m²

- Considerar 100% do vão de luz.

- PINTURA

Paredes e forros: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Esquadrias: m2

- Em portas de ferro, multiplicar o vão de luz por 2.

- Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vão de luz por 3.

- Em esquadrias com veneziana e pantográficas, multiplicar o vão de luz por 5.

Elementos diversos: m2

- Em grades (janelas, divisa e portões), considerar uma vez a área.

- Em guichês e alçapões, multiplicar o vão por 3.

- Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a área.

Telhados: m2

- Em telhas, considerar a área real pintada.

Elementos de funilaria: m

- Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.

- Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.